青岛市地铁1号线工程

一、二工区

第三方检测日报

(第123次)

编        号：DSFJC02-RB-123

检测日期：2017年3月21日

报        警： 是         否 √

报警内容:

项目负责人：                    .

签发日期：                      .

单位名称：      (盖章)     .

2017年3月21日

青岛市地铁1号线工程

施工单位:  中国中铁隧道局、十局集团有限公司    合同号：M1-ZX-2016-222

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司               编号：DSFJC02-RB-123

第三方检测单位：中国铁路设计集团有限公司

第三方检测审核单

审核意见： 监理工程师： 日期：

监测分析报告

一、施工概况

二、数据分析

表1斜井已降频监测数据分析表

| 监测项目 | 本次 变化 最大点 | 日变化 速率 (mm/d) | 日变量 报警值 (mm/d) | 累计 变化量 最大点 | 累计 变化量 /mm | 累计 变量 报警值/mm | 累计 变量 控制值/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚索轴力 | ML7-1 | 1.19 | / | ML2-3 | 316.68 | 1085 | 1550 |
| 爆破振动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |

表2人衡区间折返线监测数据分析表

| 监测项目 | 本次 变化 最大点 | 日变化 速率 (mm/d) | 日变量 报警值 (mm/d) | 累计 变化量 最大点 | 累计 变化量 /mm | 累计 变量 报警值/mm | 累计 变量 控制值/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表沉降 | DCZ13-05 | -0.29 |  | DCZ13-07 | -6.49 |  |  |
| 管线、桩顶沉降 | YGC16 | 0.24 |  | GGC13 | -4.16 | +8/-24 | +10/-30 |
| 建筑物沉降 | JCD29 | 0.27 | ±2 | JCD38 | 1.18 | +8/-24 | +10/-30 |
| 拱顶沉降 | SGCZ1-26 | 0.23 |  | SGCY01-25 | 6608.01 |  |  |
| 爆破振动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |

表3衡山路站监测数据分析表

| 监测项目 | 本次 变化 最大点 | 日变化 速率 (mm/d) | 日变量 报警值 (mm/d) | 累计 变化量 最大点 | 累计 变化量 /mm | 累计 变量 报警值/mm | 累计 变量 控制值/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表沉降 | DC04-05 DC08-03 DC11-03 | -0.28 -0.28 -0.28 | ±3 ±12 ±21 | DC09-03 | 3.45 | +8/-36 | +10/-42 |
| 管线、桩顶沉降 | GGC10 GGC12 | -0.27 -0.27 |  | GGC06 | 1.55 |  |  |
| 建筑物沉降 | JC18 | 0.29 | ±2 | JC17 | -1.01 | +8/-24 | +10/-30 |
| 爆破振动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |

三、结论

四、建议

监测单位：                   （盖章）

负责人：                   年     月     日

表1 现场安全巡视表

二号风井现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 二号风井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表2 现场安全巡视表

斜井已降频现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 斜井已降频 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表3 现场安全巡视表

薛瓦区间现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 薛瓦区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表4 现场安全巡视表

二号风井管线沉降现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 二号风井管线沉降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表5 现场安全巡视表

安薛区间现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 安薛区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表6 现场安全巡视表

井人区间现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 井人区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表7 现场安全巡视表

人衡区间折返线现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 人衡区间折返线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表8 现场安全巡视表

二号风井圈梁沉降现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 二号风井圈梁沉降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表9 现场安全巡视表

二号风井水平位移现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 二号风井水平位移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表10 现场安全巡视表

衡山路站现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 衡山路站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表11 现场安全巡视表

人衡TBM区间现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 人衡TBM区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

表12 现场安全巡视表

天目山路站现场巡查报表

编号：DSFJC02-RB-123

| 线路名称 | 青岛市地铁1号线工程 | 监测标段 |  | 工点名称 | 天目山路站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点风险源 |  |  |  | 第三方监测单位 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 施工部位 |  | 天气 |  | 施工方监测单位 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
| 巡视内容 | 存在的问题描述 | 原因分析 | 可能导致的后果 | 安全状态评价 | 处置措施建议 |
| 开挖面地质状况 |  | 地质条件 |  |  |  |
| 支护结构体系 |  |  |  |  |  |
| 周边环境 |  |  |  |  |  |
| 监测设施 |  |  |  |  |  |
| 现场巡视人 | 2017年3月21日 |  | 项目技术负责人 | 2017年3月21日 |  |
| 备注：1、本表由施工方和第三方监测单位采用； 2、适用于XXX法施工； 3、主要巡视内容包括：1）开挖面地质状况：土层性质及稳定性、降水效果和其它情况；支护结构体系：支护体系施作及时性、渗漏水情况、支护体系开裂、变形变化和其它情况；3）周边环境：建构筑物变形及开裂情况、地表变形及开裂情况、管线沿线地面开裂、渗水、塌陷情况、管线检查井开裂及积水变化和其它情况。 |  |  |  |  |  |

青岛市地铁1号线工程

斜井已降频主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

斜井已降频锚索轴力监测报表1/1

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号：天宝 仪器出厂编号：11111 检定日期：2017.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 变化量(kN) |  |  |  | 备注 | 监测 点号 | 变化量(kN) |  |  |  | 备注 |
|  | 本次 轴力 | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 本次 轴力 | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| ML2-1 | 147.3 | 0.9 | 0.7 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ML7-1 | 324.8 | 0.7 | 1.2 | 108.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ML2-3 | 318.3 | 0.9 | 0.7 | 316.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：      计算人：      校核人：

检测项目负责人：      第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

人衡区间折返线主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

人衡区间折返线地表沉降监测报表1/2

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号：天宝 仪器出厂编号：11111 检定日期：2017.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 | 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 |
|  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| DCZ13-03 | 0.23 | -0.11 | -2.32 |  | DCZ10-03 | 0.26 | -0.24 | -0.57 |  |
| DCZ13-05 | 0.27 | -0.29 | 2.15 |  | DCZ10-05 | 0.2 | -0.03 | -0.78 |  |
| DCZ13-07 | 0.18 | -0.28 | -6.49 |  | DCZ10-07 | 0.22 | -0.04 | -0.73 |  |
| DCZ11-05 | 0.29 | -0.13 | -0.69 |  |  |  |  |  |  |
| DCZ11-07 | 0.3 | 0.19 | -0.09 |  |  |  |  |  |  |
| DCZ12-03 | 0.05 | -0.03 | -2.36 |  |  |  |  |  |  |
| DCZ12-05 | 0.25 | -0.15 | -1.32 |  |  |  |  |  |  |
| DCZ12-07 | 0.14 | -0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、“-”为收缩、“+”为扩张；2、监测点布设图见附图； |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：      计算人：      校核人：

检测项目负责人：      第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

人衡区间折返线主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

人衡区间折返线地表沉降监测报表2/2

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号：天宝 仪器出厂编号：11111 检定日期：2017.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 | 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 |
|  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| DCZ09-03 | 0.05 | -0.22 | -0.09 |  | DCZ07-05 | 0.22 | -0.17 | -0.5 |  |
| DCZ09-05 | 0.07 | -0.03 | 0.24 |  | DCZ07-07 | 0.16 | -0.22 | -0.56 |  |
| DCZ09-07 | 0.15 | -0.28 | -0.32 |  | DCZ07-08 | 0.21 | 0.2 | -0.33 |  |
| DCZ09-08 | 0.17 | -0.17 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| DCZ08-05 | 0.27 | -0.21 | -1.42 |  |  |  |  |  |  |
| DCZ08-07 | 0.27 | -0.12 | -1.06 |  |  |  |  |  |  |
| DCZ08-08 | 0.13 | -0.17 | -0.74 |  |  |  |  |  |  |
| DCZ07-03 | 0.29 | -0.24 | -0.66 |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、“-”为收缩、“+”为扩张；2、监测点布设图见附图； |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：      计算人：      校核人：

检测项目负责人：      第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

人衡区间折返线主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

人衡区间折返线管线、桩顶沉降监测报表1/1

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号：天宝 仪器出厂编号：11111 检定日期：2017.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 | 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 |
|  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| GGC13 | -0.26 | 0.08 | -4.16 |  | WGC07 | -0.06 | 0.17 | -0.26 |  |
| YGC13 | -0.04 | 0.22 | -1.71 |  | GGC17 | -0.02 | 0.03 | -0.56 |  |
| WGC16 | -0.29 | 0.19 | -2.12 |  |  |  |  |  |  |
| YGC16 | -0.21 | 0.24 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| YGC17 | -0.15 | 0.12 | -0.2 |  |  |  |  |  |  |
| GGC16 | -0.0 | 0.1 | -0.05 |  |  |  |  |  |  |
| WGC09 | -0.07 | -0.14 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| WGC08 | -0.12 | 0.11 | -1.21 |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：      计算人：      校核人：

检测项目负责人：      第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

人衡区间折返线主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

人衡区间折返线建筑物沉降监测报表1/1

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号：天宝123123 仪器出厂编号：11112321 检定日期：2017.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 | 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 |
|  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| JCD19 | -0.1 | 0.02 | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
| JCD22 | -0.11 | 0.24 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| JCD28 | -0.06 | 0.21 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| JCD29 | -0.25 | 0.27 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |
| JCD37 | -0.01 | 0.11 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| JCD38 | -0.1 | -0.12 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：      计算人：      校核人：

检测项目负责人：      第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

人衡区间折返线主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

人衡区间折返线拱顶沉降监测报表1/1

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号： 仪器出厂编号： 检定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 | 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 |
|  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| SGCY01-25 | -0.11 | 0.15 | 6608.01 |  |  |  |  |  |  |
| SGCY01-26 | -0.0 | 0.14 | -2.02 |  |  |  |  |  |  |
| SGCZ1-25 | -0.18 | 0.08 | 6445.09 |  |  |  |  |  |  |
| SGCZ1-26 | -0.12 | 0.23 | 6046.89 |  |  |  |  |  |  |
| SGC2-26 | -0.01 | 0.1 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：       计算人：       校核人：

检测项目负责人：       第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

衡山路站主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

衡山路站地表沉降监测报表1/2

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号：天宝 仪器出厂编号：11111 检定日期：2017.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 | 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 |
|  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| DC04-03 | 0.26 | -0.05 | 2.38 |  | DC07-04 | 0.27 | -0.07 | -0.43 |  |
| DC04-05 | 0.2 | -0.28 | 3.21 |  | DC07-06 | 0.17 | -0.18 | 0.1 |  |
| DC05-04 | 0.0 | -0.12 | -1.35 |  | DC08-03 | 0.09 | -0.28 | -1.06 |  |
| DC05-06 | 0.29 | -0.2 | 0.4 |  | DC08-05 | 0.22 | -0.17 | 0.34 |  |
| DC06-01 | 0.1 | -0.16 | 1.61 |  | DC09-03 | 0.16 | -0.04 | 3.45 |  |
| DC06-03 | 0.08 | -0.08 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |
| DC06-05 | 0.16 | -0.2 | 1.59 |  |  |  |  |  |  |
| DC07-02 | 0.26 | -0.18 | -0.68 |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、“-”为2132132131收缩、“+”为扩张；2、监测点布设图见附图； |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：      计算人：      校核人：

检测项目负责人：      第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

衡山路站主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

衡山路站地表沉降监测报表2/2

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号：天宝 仪器出厂编号：11111 检定日期：2017.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 | 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 |
|  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| DC09-05 | 0.07 | -0.26 | 3.23 |  | DC12-03 | 0.14 | -0.18 | 1.35 |  |
| DC10-02 | 0.03 | -0.23 | 0.26 |  | DC12-05 | 0.26 | -0.21 | 2.3 |  |
| DC10-03 | 0.16 | -0.09 | 2.2 |  | DC13-02 | 0.14 | -0.19 | 0.95 |  |
| DC10-04 | 0.02 | 0.14 | 1.97 |  | DC13-07 | 0.26 | -0.24 | -0.31 |  |
| DC10-05 | 0.09 | -0.06 | 1.95 |  | DC14-03 | 0.17 | -0.14 | 0.03 |  |
| DC10-06 | 0.09 | -0.12 | 1.98 |  | DC14-07 | 0.08 | -0.1 | 0.18 |  |
| DC11-03 | 0.13 | -0.28 | 2.53 |  |  |  |  |  |  |
| DC11-05 | 0.07 | -0.25 | 1.87 |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、“-”为2132132131收缩、“+”为扩张；2、监测点布设图见附图； |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：      计算人：      校核人：

检测项目负责人：      第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

衡山路站主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

衡山路站管线、桩顶沉降监测报表1/1

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号： 仪器出厂编号： 检定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 | 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 |
|  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| GGC06 | 0.07 | -0.22 | 1.55 |  | GGC11 | 0.25 | -0.23 | -0.93 |  |
| GGC07 | 0.3 | -0.04 | 0.6 |  | GGC12 | 0.0 | -0.27 | -0.76 |  |
| GGC08 | 0.29 | -0.2 | 0.17 |  | GGC14 | 0.0 | -0.2 | -0.25 |  |
| GGC09 | 0.01 | -0.17 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| GGC10 | 0.23 | -0.27 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| YGC2-10 | 0.19 | -0.08 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
| YGC2-11 | 0.03 | -0.05 | -0.09 |  |  |  |  |  |  |
| YGC2-12 | 0.28 | -0.16 | -0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：       计算人：       校核人：

检测项目负责人：       第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

衡山路站主体

施工单位：中国中铁隧道局、十局集团有限公司            编号：DSFJC02-RB-123

监理单位：北京铁城建设监理有限责任公司

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司

衡山路站建筑物沉降监测报表1/1

上次监测时间：2017年3月20日                                  本次监测时间：2017年3月21日

| 仪器型号：天宝123123 仪器出厂编号：11112321 检定日期：2017.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 | 监测 点号 | 沉降变化量(mm) |  |  | 备注 |
|  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |  | 上次 变量 | 本次 变量 | 累计 变量 |  |
| JC16 | -0.03 | 0.28 | 0.51 |  |  |  |  |  |  |
| JC17 | -0.08 | 0.19 | -1.01 |  |  |  |  |  |  |
| JC18 | -0.25 | 0.29 | -0.03 |  |  |  |  |  |  |
| JC22 | -0.15 | 0.03 | -0.18 |  |  |  |  |  |  |
| JC23 | -0.17 | 0.15 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |
| 累计变化量曲线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：      计算人：      校核人：

检测项目负责人：      第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

青岛市地铁1号线工程

爆破振动监测报表

施工监测单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司                              第三方监测单位：中国铁路设计集团有限公司

| 仪器型号： 仪器出厂编号： 检定日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量时间 | 爆破位置 | 测量地点 | 爆破中心至测点距离(m) | 爆破参数 |  | 振动速度及主频频率 |  |  |  |  |  | 允许爆破振速度(cm/s) |
|  |  |  |  | 起爆药量(kg) | 段最大药量(kg) | 最大向径分量 |  | 最大切向分量 |  | 最大垂直分量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | v1(cm/s) | f1(Hz) | v2(cm/) | f(Hz) | v3(cm/s) | f3(Hz) |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场监测人：                              计算人：                              校核人：                              监测项目负责人：